OpenX-CarMaker场景转换器使用指南

- 编写目的

CarMaker自带的场景转换器可以实现Openscenario文件到testrun文件的转换，但对于从Roadrunner导出的Openscenario文件，由于Carmaker自带的场景转换器只支持部分行为的转换，需要对Openscenario文件的部分语法进行修改，才能够使用CarMaker转换器进行转换，故编写此基于Python脚本的转换器。

- 程序介绍

该Python程序根据Openscenario场景的不同，主要支持三种场景实现：

- 基于Condition类型为Simulationtime的Openscenario文件的修改

- 基于Condition类型为Duration的Openscenario文件的修改

- 基于FollowTrajectoryAction的Openscenario文件的修改

- 转换器使用教程

3.1转换器支持范围

机动行为：

| Change Speed | 支持 |
| --- | --- |
| Change Lane | 支持 |
| Change Lateral Offset | 支持 |
| FollowTrajectoryAction | 支持 |

初始化行为：

| 绝对车速 | 支持 |
| --- | --- |
| 相对车速 | 支持 |

Condition:

| Simulationtime | 支持 |
| --- | --- |
| Duration | 支持 |

3.2在Roadrunner中编辑仿真场景

本程序对于Roadrunner中的仿真场景有一定的限制，具体如下说明：

- 编辑场景时需要删除车辆锚点，并且将主车的名称改为“Ego”（下文都默认Ego为主车，其余为从车），如图1。

图1

- Condition类型为Simulationtime时，须将每个行为对应添加一个Simulationtime Condition，末尾由总Condition控制，不用单独添加Condition,如图2

图2

- Condition类型为Duration时，同第一点要求，如图3。（注意同一场景中不能同时出现Simulationtime Condition和Duration Condition）

图3

- 使用FollowTrajectory时，目前只支持主车FollowTrajectoryAction(无论主车还是其他交通参与者)，并且FollowTrajectoryAction后不可添加其他行为(CarMaker转换器不支持)，其余的车辆只可添加一般机动行为，如图4。

图4

- 当场景中存在多台车辆时，主车（Ego）行为应位于动作栏第一行如图5。

图5

6. 相对化速度功能只支持初始速度相对化。

7. 终止条件中，需要删除碰撞终止。如图6

图6

8. 对于非主车，如图中的Ego2和Ego3,若要增添换道行为（Change Lane），其Dynamics一栏应像如图设置，Dynamics Type选择“over time”，Dynamics Profile选择“Cubic”如图7；若要增添变速行为（Change Speed），Dynamics Type选择“over time”，Dynamics Profile选择“Linear”如图8。

图7                         图8

9. 导出文件时，选择导出版本为OpenSCENARIO 1.0。